| Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU) Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| input.doc | PAG. 1 DI 7 | REV. 00 | SAVE DATA: 09/10/12 |  | PRINT DATA: 29/04/04 |

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO: la sicurezza parte dall’acquisto

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

Il D. Lgs. 81/2008, art 70 requisiti di sicurezza, prevede:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente – nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^ )

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente - nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

Il D. Lgs. 81/2008, art 71 - Obblighi del datore di lavoro, prevede

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI.

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro – cfr allegato VI)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti dell’allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )

INFO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

Prima di acquistare un’attrezzatura di lavoro è bene quindi porsi le seguenti domande:

1. L’attrezzatura che voglio acquistare è adatta all’uso che intendo farne?

2. È conforme alle norme di sicurezza?

3. Il suo utilizzo potrebbe ripercuotersi negativamente sull’ambiente di lavoro (ad es. rumore)?

4. È facile da usare (ossia ergonomica)?

Elenco indicativo delle informazioni da verificare nel contratto di fornitura:

- Descrizione del principio di funzionamento della macchina proposta.

- Descrizione del funzionamento delle singole parti componenti la macchina.

- Parametri di progetto adottati per il dimensionamento della macchina (per es. velocità di aspirazione in cabina e nel forno, sistema filtrante e perdite di carico, ricambi d’aria ecc.).

- Informazioni tecniche relative alle apparecchiature utilizzate (attuatori di macchina, ventilatori, pompe, valvole, componenti elettriche e/o elettroniche, tubazioni, guarnizioni, etc.)

- Potenza elettrica complessiva.

- Presenza di sistemi di monitoraggio dell’efficienza dei sistemi di aspirazione o di altri sistemi presenti nella macchina.

- Presenza di sistemi di allarme e/o blocco.

- Descrizione dei dispositivi di sicurezza.

- Dimensioni d’ingombro complessive ed indicazione della distanza minima dagli ostacoli circostanti.

- Layout della macchina:

- Consumi previsti di:

- Modalità di trattamento dei rifiuti prodotti (fanghi, acque, materiale solido, etc...) (per es. della gestione dell’eventuale defangatore e/o dell’eventuale parete di recupero vernici, etc...).

- Esclusioni: tutto ciò che viene concordato non essere a carico del costruttore (ad es. mezzi di sollevamento e movimentazione, opere edili, tubazioni, etc.).

- Targa identificativa della macchina conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

- Manuale di istruzione e d’uso, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

- Rumorosità prodotta, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa.

- Normative, codici, standard, utilizzati per la progettazione e costruzione.

- Termini di consegna ed eventuali penali.

- Modalità di installazione (posizionamento ed allacciamenti).

ACQUISTO DI MACCHINE NUOVE

| ACQUISTO DI UNA MACCHINA NUOVA O DI UNA QUASI-MACCHINA NUOVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| da un responsabile dell’immissione in commercio Europeo | all’estero (importazione diretta) | costruzione propria |
| Requisiti per l’immissione in commercio/la messa in servizio sicura |  |  |
| Il responsabile dell’immissione in commercio deve fornire: • una dichiarazione di conformità o di incorporazione e • le istruzioni per l’uso o l’assemblaggio Il datore di lavoro deve: • accertarsi che la macchina, prima della messa in servizio, non presenti carenze evidenti • verificare se sono presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l’uso o per l’assemblaggio. | Il datore di lavoro deve accertarsi che: • siano presenti la dichiarazione di conformità o di incorporazione e • le istruzioni per l’uso o l’assemblaggio • non ci siano carenze evidenti In mancanza dei primi due documenti, spetta al datore di lavoro provvedere alla prova della sicurezza e a fornire le istruzioni per l’uso. | Il datore di lavoro deve: • costruire la macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (allegato I della DM); inoltre deve disporre: • della valutazione dei rischi e • del fascicolo tecnico e • delle istruzioni per l’uso • rilasciare la dichiarazione di conformità • affiggere sulla macchina la targa del fabbricante con la marcatura CE |

CHE COSA È UNA COSTRUZIONE PROPRIA

- Il datore di lavoro costruisce da solo una macchina, eventualmente in collaborazione con un progettista esterno.

- Il datore di lavoro assembla un impianto a partire da singole macchine (ad es. isole di preparazione composte di pressa ad iniezione, robot manipolatore, nastro trasportatore, struttura di protezione), eventualmente in collaborazione con un progettista esterno.

- Il datore di lavoro progetta sotto la propria responsabilità delle macchina e/o degli impianti.

- Il datore di lavoro sviluppa o acquista sotto la propria responsabilità il dispositivo di comando di una macchina o di un impianto.

In questi casi, prima della messa in servizio, il datore di lavoro deve garantire, che:

• la macchina soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato I della Direttiva Macchine. Inoltre, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi (Allegato I, Principi generali, punto 1). La valutazione dei rischi e le misure per la riduzione dei rischi devono essere documentate (vedi D. Lgs. 17/2010 allegato VII).

Nel caso degli impianti le varie dichiarazioni di conformità possono essere prese in considerazione nella prova della sicurezza; in questo modo la prova della sicurezza si limita in primo luogo alle interfacce tra i singoli componenti dell’impianto.

Inoltre, in caso di costruzione propria il datore di lavoro deve:

• fornire le istruzioni per l’uso (per il contenuto vedi l’allegato I punto 1.7.4.2 del D. Lgs. 17/02010). Non basta possedere una raccolta di singoli manuali di istruzioni. Bisogna invece presentare un manuale di istruzioni per l’uso valido per tutto l’impianto;

• emettere una dichiarazione di conformità (per il contenuto vedi l’allegato II della D. Lgs. 17/2010);

• garantire che la documentazione tecnica sia conservata per un periodo minimo di 10 anni come indicato nell’allegato VII del D. Lgs. 17/02010;

• istruire/formare i dipendenti).

MODIFICA DI UNA MACCHINA NUOVA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Se il datore di lavoro intende modificare una macchina appena acquistata e se tali modifiche riguardano il sistema di sicurezza, tali modifiche devono essere eseguite o supervisionate da colui che rilascia la dichiarazione di conformità.

La responsabilità in questo caso spetta al fabbricante, il quale con una nuova dichiarazione di conformità attesta al datore di lavoro la conformità della macchina modificata.

Se siete voi stessi a modificare la macchina, potrebbero sorgere dei conflitti con il fabbricante in materia di responsabilità.

Inoltre, siete tenuti a documentare i nuovi pericoli in una «prova della sicurezza» e ad adottare le necessarie misure di sicurezza tenendo conto dei requisiti dell’allegato I della Direttiva Macchine.

COSA S’INTENDE PER FABBRICANTE DI UNA MACCHINA E QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI

Secondo il D. Lgs. 17/2010, art. 2, comma 2 lettera i):

«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina oggetto del presente decreto, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;

Secondo il D. Lgs. 17/2010, art. 3 comma 1. possono essere messe in servizio:

… unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Secondo il D. Lgs. 17/2010, art. 3 comma 3:

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9;

e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta

che la stessa accompagni la macchina;

f) appone la marcatura ‘CE’ ai sensi dell'articolo 12.

ACQUISTO DI ATTREZZATURE DI LAVORO NON DEFINIBILI IN QUANTO MACCHINE

Non sono considerate macchine:

• le attrezzature di lavoro (carriole per sacchi, utensili manuali), la cui unica fonte di energia è la forza umana);

• le attrezzature di lavoro (scaffali, armadi, ponteggi, ecc.), per i quali non esistono dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in quanto la Direttiva Macchine CE non si applica a questi prodotti.

Queste attrezzature sono state costruite secondo lo stato della scienza e della tecnica.

Colui che immette in commercio queste attrezzature deve poter dimostrare che queste sono state fabbricate secondo lo stato della scienza e della tecnica (ad es. norme, direttive, opuscoli) e che in caso di utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o lo fanno solo marginalmente. Pur non essendo tenuto a fornire una dichiarazione scritta, deve però fornire un manuale di istruzioni nella lingua richiesta (italiano).

Se si realizzano apparecchi o installazioni non considerati macchine come costruzione propria o se questi vengono importati direttamente, siete voi responsabili della presenza dei manuali e della prova di sicurezza. Sono considerate prove i seguenti documenti: rapporti di prova, certificati, riferimenti a norme o specifiche tecniche

VERIFICA PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. La marcatura CE e la dichiarazione di conformità non danno la garanzia assoluta che una macchina sia conforme alle norme di sicurezza. Quindi, è nel vostro interesse verificare ogni attrezzatura di lavoro prima della sua messa in servizio e documentare la consegna alla produzione.

Quando un utilizzatore/datore di lavoro acquista una macchina, si deve assicurare che sul prodotto vi sia la Marcatura CE (targhetta), che sia accompagnato dalla Dichiarazione CE di conformità (ove richiesto) e dalle istruzioni per l’Uso.

Tuttavia la presenza di detta documentazione non garantisce che le macchine/impianti siano sicuri; infatti potrebbe accadere che vengano immessi sul mercato prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza (pur accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità e dalla marcatura CE).

Per evitare il rischio di acquistare macchine Marcate CE ma non sicure, il datore di lavoro dove:

- Verificare la presenza della dichiarazione CE di conformità

- Visionare il Manuale d’Uso per verificare gli eventuali Rischi residui, la formazione necessaria all’operatore, le modalità di trasporto ed installazione;

- Analizzare le condizioni di rischio dovute all’inserimento della macchina nell’ambiente di lavoro (rumorosità, ingombro, pericoli dovuti all’accoppiamento con altre macchina, ecc..);

- Prendere visione della macchina per individuare eventuali carenze palesi (ad es. dispositivi di protezione assenti, punti pericolosi scoperti, assenza di segnaletica. Sono tali le carenze che il datore di lavoro non può non rilevare; ad esempio: mancanza di protezioni attorno a zone palesemente pericolose, dispositivi di sicurezza inefficaci, ecc..).

- Analizzare le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse ed i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

- Collaudare la macchina per verificare la rispondenza della macchina alle Istruzioni per l’Uso.

SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE

Per. Ind. Valeri Vanni con il proprio staff tecnico è referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU.

Questa collaborazione porta alla fornitura di un servizio ingegneristico, specialistico e costantemente aggiornato con l’evoluzione tecnica nel settore della sicurezza delle macchine.

Per. Ind. Valeri Vanni possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo sviluppo della documentazione e per tutte le ulteriori attività formative nel settore, in merito a:

- Verifica contenuti dei contratti di acquisto

- Verifica contenuti documenti di accompagnamento delle macchine: dichiarazione CE di conformità manuali d’uso, schemi etc…

- Verifica delle carenze palesi presenti nella macchina

- Verifica delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

- Progettazione degli interventi di bonifica inerenti: l’equipaggiamento elettrico, la parte meccanica e l’aggiornamento della documentazione (schemi elettrici e manuali d’uso);

- Validazione, ovvero verifica degli interventi eseguiti comprendendo l’aggiornamento delle relazioni per indicare lo stato d’arte raggiunto dopo gli interventi di bonifica.